# 语义驱动具身智能无人机系统 (SemanticDrone) 技术执行指南

## 1. 核心理论深化：语义通信 (SemCom) 在本项目中的应用

传统的控制链路是基于 Shannon 范式（追求比特无损传输），而本项目追求 Weaver 范式（追求语义准确传递）。

### 1.1 联合源信道编码 (JSCC) 逻辑

学生需理解：在无线信道干扰（噪声、多径衰落）下，传统的 ASR  Text  Command 链路中，任何一个比特错误都可能导致指令失效。

- 本方案做法：利用 Encoder 直接将语音特征映射到高维语义空间 。

- 公式参考：意图识别目标函数 ，其中  是用户真实意图， 是受干扰后的接收信号。

### 1.2 语义知识库 (SKB) 的构建

系统需维护一个动态的“环境语义图谱”。

- 静态语义：无人机基础动作（起飞、降落、环绕）。

- 动态语义：视觉识别到的目标（“红色卡车”、“电力塔”、“灭火器”）。

- 作用：当用户说“向目标靠近”时，系统从 SKB 中检索当前置信度最高的目标，实现指令补全。

## 2. 系统详细模块设计

### 2.1 语义提取模块 (Semantic Encoder)

- 技术栈：OpenAI Whisper (精简版) 或百度 PaddleSpeech。

- 核心逻辑：

  - 提取语音特征（Mel-Spectrogram）。

  - 利用 Transformer 编码器识别任务标签（Task Label）和槽位信息（Slot Filling，如距离、方向）。

  - 输出：结构化的 JSON 意图包（例如：{action: "move", target: "tree", spatial_ref: "left"}）。

### 2.2 MCP 2.0 协议适配器 (MCP Adapter)

MCP（Model Context Protocol）是连接大模型与工具的关键。

- 资源 (Resources)：定义无人机的实时状态（电池、经纬度、高度）。

- 工具 (Tools)：定义无人机的原子操作（move_to(x, y)、capture_image()）。

- 上下文 (Context)：将当前的飞行环境（避障雷达数据）作为 Prompt 输入给控制模型。

### 2.3 具身对齐模块 (Embodied Grounding)

- 技术点：CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training)。

- 逻辑：将图像中的像素区域与语音中的词汇进行匹配。

- 示例：当识别到“烟雾”时，CLIP 将热红外图像中的高温区域与语义词“热源”关联，从而自动调整飞行轨迹。

## 3. 研发阶段与具体任务分配

| 阶段 | 核心任务 | 学生要求 |
| --- | --- | --- |
| P1: 基础链路 | 实现 Tello 无人机与 Python 脚本的 UDP 通信 | 掌握 djitellopy 库 |
| P2: 协议层 | 搭建 MCP Server，将无人机动作封装为标准 Tool | 学习 MCP 官方文档、JSON-RPC |
| P3: 语义层 | 训练/微调一个针对 28 个基础动作的轻量级分类器 | 熟悉 PyTorch 或 TensorFlow |
| P4: 具身层 | 集成 YOLO 或 CLIP，实现“目标导向”的语义飞行 | 学习计算机视觉 (OpenCV) |

## 4. 实验验证指标 (定量化)

- 意图传递增益 (Semantic Gain)：

  - 在模拟丢包率为 10% 的环境下，对比传统指令集与语义向量的成功率。

- 计算延迟 (Latency)：

  - 从语音结束到无人机马达响应的端到端时间（目标：< 400ms）。

- 交互简化度：

  - 完成特定任务（如：找到隐藏的灭火器）所需的语音交互轮次。

## 5. 安全防护 (Failsafe)

- 语义熔断：如果解析出的意图置信度（Confidence）低于 0.5，系统禁止执行并语音反问“请重复您的指令”。

- 物理优先：板载超声波避障具有最高优先级，可覆盖任何语义指令。